Comunicaciones ópticas

Comunicaciones ópticas

MULTIPLEXACIÓN

MULTIPLEXACIÓN

FIBRA OPTICA

FIBRA OPTICA

TABLA DE CONTENIDOS

- MULTIPLEXACION EN FIBRA OPTICA	2

2. MULTIPLEXACION SDH	2

2.1.  ELEMENTOS DE UNA RED SDH	3

3. MULTIPLEXACION WDM	4

DWDM	5

4.  TECNICAS DE MULTIPLEXACION XWDM	5

5. SISTEMA DWDM	7

6. COMPONENTES DWMD	7

7. Clases de fibras en el entorno DWDM	8

8.  CWDM	8

9. WWDM	9

10. FWDM	11

Bibliografía	12

TABLA DE CONTENIDOS

- MULTIPLEXACION EN FIBRA OPTICA	2

2. MULTIPLEXACION SDH	2

2.1.  ELEMENTOS DE UNA RED SDH	3

3. MULTIPLEXACION WDM	4

DWDM	5

4.  TECNICAS DE MULTIPLEXACION XWDM	5

5. SISTEMA DWDM	7

6. COMPONENTES DWMD	7

7. Clases de fibras en el entorno DWDM	8

8.  CWDM	8

9. WWDM	9

10. FWDM	11

Bibliografía	12

Ing. Juan Pablo Pallo Noroña, Mg.

Ing. Juan Pablo Pallo Noroña, Mg.

[1]

[1]

MULTIPLEXACION EN FIBRA OPTICA

| PDH | SDH |
| --- | --- |
| Conjunto de sistemas de transmisión que utiliza dos pares de alambres y un método de multicanalización por división de tiempo TDM para interpolar múltiples canales de voz y datos digitales | Diseñada para transportar todas las señales existentes y permitir cualquier servicio desde 2 Mb/s hasta ATM (Asinchronous Transfer Mode), así como 1,5 Mb/s y 45 Mb/s del sistema americano |
| 1.1 MULTIPLEXACION SDH 1.1 MULTIPLEXACION SDH |  |

[1]

[1]

- ELEMENTOS DE UNA RED SDH

[1]

[1]

- MULTIPLEXACION WDM

[1]

[1]

[1]

[1]

5. DWDM

5. DWDM

4. TECNICAS DE MULTIPLEXACION XWDM

4. TECNICAS DE MULTIPLEXACION XWDM

[1]

[1]

- SISTEMA DWDM

- COMPONENTES DWMD

[1]

[1]

- Terminales Multiplexores Ópticos. (TMO)

Realizan la función de Multiplexación y demultiplexación

Los TMO tienen la capacidad de incorporar módulos

- Amplificador Óptico (AOL).

Amplificar las señales de los tributarios entrantes.

•	Extraer el canal	de supervisión, realizar su tratamiento y volver a insertarlo sobre la fibra

•	Además deben garantizar que la ganancia sea apropiada para el alcance que se especifique

- Amplificadores de fibra dopados de Erbio (EDFA).

Los EDFAs como su nombre lo dice, se basan en las fibras ópticas de silicona que se dopan con erbio

Tipos de amplificadores

-Pre-Amplificadores:

-Amplificadores de Línea:

-Amplificadores de Potencia:

- Multiplexor Óptico Inserción / Extracción (OADM).

Estos dispositivos son capaces de extraer o introducir la información contenida en cualquiera de las longitudes de onda de la fibra

- Transconector Óptico (OXC).

Es un nodo de red, que posee varias fibras de entrada y varias de salida. Tiene la capacidad de enrutar un canal de comunicación hacia una de las varias fibras de salida

- Clases de fibras en el entorno DWDM

- G.652

Coeficiente de atenuación

Los cables de fibra óptica tratados en esta Recomendación tienen, generalmente, coeficientes de atenuación inferiores a 1,0 dB/km en la región de longitudes de onda de 1300 nm e inferiores a 0,5 dB en la de 1550 nm.

Nota – Los valores más bajos del coeficiente de atenuación dependen del proceso de fabricación, de la composición y el diseño de la fibra, y del diseño del cable. Se han obtenido valores comprendidos entre 0,3 y 0,4 dB/km en la región de 1300 nm y entre 0,15 y 0,25 dB/km en la de 1550 nm.

Coeficiente de dispersión cromática

El máximo coeficiente de dispersión cromática deberá especificarse por:

La gama permitida de longitudes de onda de dispersión nula entre λomin = 1295 nm y λomax = 1322 nm;

El valor máximo Somax = 0,095 ps/(nm2 · km) de la pendiente con dispersión nula.

- G.653

n G.653 se caracterizan por tener distribuciones de

intensidad de campo cercano más estrechas y distribuciones de intensidad de campo lejano más anchas que las especificadas en la Recomendación G.652, deberán tomarse las precauciones adicionales enumeradas más abajo

Se utilizará uno de los siguientes dispositivos:

- Dominio de campo lejano

- Sistema de exploración de campo lejano

Arquitectura

- Arquitectura Broadcast And Select

- Arquitectura Wavelength Routíng

Topologias

- Punto a Punto

- Anillo

- Malla

Tecnologías que la emplean

- ATM

[1]

[1]

Fibre Channel

- DPT

- FDDI

- CWDM

[1]

[1]

- WWDM

[1]

[1]

[1]

[1]

- FWDM

[1]

[1]

[1]

[1]

# BIBLIOGRAFIA

A. Blanco, A. R. (2013). Amplificadores de pequeña señal RF y FI. Venezuela: UNEFA.

Anonimo. (2017). Transmisores de AM. FACET.

Ayarachi, E. (2015). DIAGRAMA A BLOQUES DE UN RECEPTOR DE AM. Academia Edu.

C. Vega, J. M. (2007). Sistemas de Telecomunicacion. Cantabria: Universidad de Cantabria.

Coach, E. (04 de Agosto de 2021). Obtenido de https://electronicscoach.com/single-sideband-modulation.html.

Guerrero, M. (2016). Diseño y desarrollo de practicas de laboratorio para comunicaciones analogicas basadas en modulacion AM. Cuenca: Universidad de Cuenca.

J. Pallo, Multiplexación en fibra óptica, Ambato: Universidad Tecnica de Ambato, 2021.